«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« ____ » ____________ 2024 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: скорректированный ГКПЗ на 2024 год, лот №24.000144 «Бурение исследовательских скважин».

Наименование закупки: «Бурение исследовательских скважин.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг: Один миллион двести семнадцать тысяч шестьсот тридцать девять сомони четырнадцать дирам  (1 217 639,14).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг                                                                                                    по бурению исследовательских скважин.

- Общие требования:

- Наименование объекта – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к месту оказания услуг – Объект – здания ГЭС и пристанционная площадка.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком оказание услуг, (приложение №1).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг на расчетный счет исполнителя. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – в соответствии с требованиями ВСН, СНиП, ГОСТ, ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РФ, РТ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ПАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Исполнитель обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных техники, инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Исполнитель согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Исполнитель ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – информация о структуре объекта не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Смета (калькуляция, расшифровка стоимости работ).

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Особые требования к оказанию услуг:

- Для проведения исследований, на участке здания ГЭС бурится восемь скважин диаметром 110 мм, глубиной 40 м. Пять скважин между гидроагрегатами (4 сечения), одна в створе монтажной площадки со стороны ВБ, одна в створе монтажной площадки со стороны  НБ и одна на участке между зданием ГЭС и вспомогательным корпусом со стороны грунтовой плотины. Точки бурения исследовательских скважин на местности согласовывается с представителем исследовательской организации и Заказчика.

    - количество скважин 8 шт;

    - глубина 40 метров;

    - бурение колонковое;

    - внутренний диаметр 110 мм;

    - керны для лабораторных испытаний диаметрами 30/42/50/63;

    - в скважинах выполняется обсадка пластиковыми трубами в засыпке до скалы, внутренним диаметром 110 мм;

    - выполняется оборудование пробки на забое для обеспечения герметичности скважин;

- Из каждой скважины отбирается не менее 6 образцов для лабораторных исследований;

- Прессиометрические испытания в скважинах проводятся после геофизических исследований (ультразвуковой каротаж);

- Обследование проводится без остановки технологического процесса.

- Требования к видам оказываемых услуг:

Бурение исследовательских скважин выполняется в присутствии представителя исследовательской организации. Технология и последовательность бурения с отбором керна согласовывается с исследовательской организации и Заказчика.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Предоставить коммерческое предложение с указанием нижеследующей информации:

- срок и стоимость выполнения работ с расшифровкой цен на выполнения работ по бурении исследовательских скважин, для  комплексного обследования здания ГЭС Сангтудинской ГЭС-1.;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком оказания услуг (Приложение №1).

- Требования по оформлению отчетности – Исполнителю необходимо представить следующие документы: предоставить  отчёт о результатах бурения исследовательских скважин, включая сведения о составе и объемах выполненных работ, описание методики и результатов работ, а также результаты выполненных работ в бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом диске в формате. dwg и .pdf, в одном экземпляре.

- Требования к качеству услуг –оказанная услуга  соответствовало требованиям стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Допускается с соблюдением условия п.3 Технического задания.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) –  Все сопутствующие работы для организации работ по  бурению исследовательских скважин обеспечивается исполнителем.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления вышеуказанных услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и пр.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Исходные данные – предлагается -приложение №2-  схема предварительного расположения исследовательских скважин на обследуемой участке (дополнительные материалы отправляется по запросу исполнителя в электронном виде).

- График оказания услуг - прилагается - приложение №1.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Г.К., тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com,, Старший мастер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

| Начальник ГТЦ | __________________ | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |

Приложение 2 к Техническому заданию

Предварительное расположение исследовательских скважин на                                              участке здание ГЭС Сангтудинской ГЭС-1

| Начальник ГТЦ | __________________ | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |