Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

по укреплению основания левой нитки концевых сооружений

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  |
|  | Прокладка и разборка стальных труб Ø 50 мм | м | 70 |  |  |
|  | Установка и демонтаж стальных вентилей Ø 50 мм | шт. | 2 |  |  |
|  | Установка и демонтаж насоса Н= 10-20 м, V= 40-53 м3/час | шт. | 1 |  |  |
|  | Демонтаж / монтаж бетонитов 2,0 х 2,0 х 0,6 м | шт. | 40 |  |  |
|  | Обвязка бетонитов стальным канатом с креплением хомутами | тн. | 1,153 |  | Канат стальной Ø32 мм - 300 м, хомут - 150 шт. |
|  | Технологическая плита и форшахта |  |  |  |  |  |
|  | Ручная доработка в грунтах IV группы (ɣ=1,8 т/м³) | м3 | 200 |  |  |
|  | Устройство подстилающего слоя из щебня | м3 | 34 |  |  |
|  | Укладка бетона марки В 22,5 (Технологическая плита) | м3 | 51,2 |  | АI Ø10 мм – 544кг. АIII Ø12 мм - 4590 кг. |
|  | Устройство деформационного шва из досок 30 х 100 х 6000 мм | м3 | 5,9 |  |  |
|  | Установка арматуры класса А-I ∅22 мм для крепления опалубки | кг | 1000 |  |  |
|  | Укладка бетона марки В 7,5 (форшахта) | м3 | 58,5 |  |  |
|  | Опалубка |  |  |  |  |
|  | Труба 1020х8 ГОСТ 10704-91 | п.м/кг | 7,0/1398 |  |  |
|  | Доска 20х100х6000 мм | п.м/м2 | 90/37 |  |  |
|  | Устройство ростверка |  |  |  |  |
|  | Разборка железобетона свай отбойными молотками с сохранением стальных конструкций | м3 | 8,5 |  |  |
|  | Разборка монолитного бетона форшахты отбойными молотками VII группы (ɣ=2,4 т/м³) | м3 | 19 |  |  |
|  | Погрузка разработанного бетона VII группы экскаватором с емкостью ковша 2,5 м³ в автосамосвалы г/п 10 т и транспортировкой в отвал на расстояние 2 км | м3 | 27,5 |  |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог | м3 | 27,5 |  |  |
|  | Работа на отвале | м3 | 27,5 |  |  |
|  | Укладка бетона марки В 25 F150 | м3 | 19 |  |  |
|  | Установка арматуры класса А-III ∅20 | кг | 2118 |  |  |
|  | Установка арматуры класса А-I ∅10 | кг | 59,3 |  |  |
|  | Бурение скважины ∅65, глубиной 750 мм в бетоне (шт. 12) | п.м. | 9,0 |  |  |
|  | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0,02 |  |  |
|  | Установка арматуры класса А-III ∅32 | кг | 531 |  |  |
|  | Цементационные работы |  |  |  |  |
|  | Цементация укрепительная, с цементацией зон по 2 метра | п.м. | 120 |  |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах VI группы ∅93 мм | п.м. | 12 |  |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах II-IV группы (гравмасса) ∅93 мм с промывкой бентонитовым раствором | п.м. | 108 |  |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах II-IV группы (цемкамень) ∅93 мм | п.м. | 96 |  |  |
|  | Перемещение станка на 2 м 11 раз | п.м. | 22 |  |  |
|  | Устройство уплотнения |  |  |  |  |
|  | Лист Б-ПН-НО 2х560 ГОСТ 19904-90/ 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75 | п.м/кг | 23,6/207,4 |  |  |
|  | Техноэласт толщиной 4 мм в 2 слоя | м2 | 13,2 |  | Площадь 1 слоя |
|  | Анкерный болт фирмы "Хилти" HST-R M10x90 | шт. | 96 |  |  |
|  | Устройство насыпи |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта IV группы (ɣ=1,8 т/м³) экскаватором обратная лопата с емк. ковша 1,5 м³ с транспортировкой автосамосвалами на расстояние до 3-х км в насыпь | м3 | 13600 |  |  |
|  | Разработка скального грунта VI группы (ɣ=1,95 т/м³) экскаватором обратная лопата с емк. ковша 1,5 м³ с транспортировкой автосамосвалами на расстояние до 2-х км в насыпь | м3 | 1850 |  |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог (грунт VI группы) | м3 | 1850 |  |  |
|  | Перемещение грунта VI группы бульдозером 130 л.с. до 10 м | м3 | 1850 |  |  |
|  | Перемещение грунта IV группы бульдозером 130 л.с. до 10 м | м3 | 13600 |  |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог (грунт IV группы) | м3 | 13600 |  |  |
|  | Послойное уплотнение галечникого грунта (hсл.=40см) до Ɣ=1,92 т/м³ с отм. 508,20 м до отм. 509,70 м | м3 | 1080 |  |  |
|  | Разработка существующей ж/б технологической плиты с транспортировкой автосамосвалами на расстояние до 2-х км в отвал | м3 | 45 |  |  |
|  | Устройство стены из буросекущих свай |  |  |  |  |
|  | Роторное бурение скважины ∅1020 мм глубиной 25 м в т.ч. в грунтах и монолитном бетоне: | шт/п.м | 34/850 |  |  |
|  | - VI группа | п.м. | 510 |  |  |
|  | - V группа | п.м. | 340 |  |  |
|  | Погрузка грунта V, VI группы экскаватором с емкостью ковша 2,5 м³ в автосамосвалы г/п 10 т и транспортировкой в отвал на расстояние 1 км | м3 | 694 |  |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог (грунт V группы) | м3 | 694 |  |  |
|  | Работа на отвале | м3 | 694 |  |  |
|  | Устройство буросекущих свай ∅1020 мм глубиной 25 м (бетон В25 F100) | шт./м3 | 34/694 |  |  |
|  | Изготовление металлических каркасов пространственных, в т.ч: | кг | 101 515 |  | 17 шт. |
|  | Установка арматуры АIII ∅ 32мм | кг | 96 531 |  |  |
|  | Установка арматуры АIII ∅20 мм | кг | 3 609 |  |  |
|  | Установка арматуры АI ∅12 мм | кг | 486 |  |  |
|  | Установка арматуры АI ∅6 мм | кг | 889 |  |  |
|  | Монтаж армокаркасов в скважины | шт./т | 17/101,51 |  |  |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "SANI SR250R" в грунтах V группы | м3 | 139 |  | 139х1,04 = 144,6 208х1,32 = 274,6 |
|  | Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "SANI SR250R" в грунтах VI группы | м3 | 208 |  |  |
|  | Устройство бетонных буронабивных свай Ø1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "SANI SR250R" в грунтах V группы | м3 | 139 |  | 139х1,04 = 144,6 208х1,32 = 274,6 |
|  | Устройство бетонных буронабивных свай Ø1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа "SANI BSR250R" в грунтах VI группы | м3 | 208 |  |  |
|  | Маркшейдерские работы при открытом способе работ | смена | 80 |  |  |
|  | Дежурство слесарей и электриков | смена | 360 |  |  |
|  | Освещение строительного участка | смена | 215 |  |  |

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |