«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг и поставки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот №21.000066 «Профилактическое восстановление системы громкого оповещения».

Наименование закупки: профилактическое восстановление системы громкого оповещения.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – четыреста сорок четыре тысячи двести пятьдесят шесть сомони, 66 дирам (444 256,66).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на проведение профилактического восстановление

системы громкого оповещения

- Общие требования

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район, п. Сангтуда ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – С 04.01.2021г. по 31.12.2021г.;

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата за поставку оборудования производится авансом, в размере 50%, остальной расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки товара. Оплата за монтаж и работы по проведению профилактического восстановления системы производится авансом, в размере 20% от стоимости работ, остальной расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – СНиП 21-01-97, НПБ 77-98;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг - Отсутствуют;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Согласно внутренним нормативным документам Заказчика;

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочего места.

  - Требования к оказанию услуг: Услуга разделена на 3 этапа: поставка оборудования, монтаж и проведение профилактического восстановления системы громкого оповещения

- Требования к видам оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабельные линии связи | Внешний осмотр кабельных линий связи |
|  |  | Электрические замеры кабелей |
|  |  | Исправление поврежденных пар |
|  |  | Подпайка, заварка дефектных швов муфт |
|  |  | Выправка положения кабелей и муфт |
|  |  | Подвязка кабелей и муфт |
|  |  | Восстановление герметичности оболочек |
| 2 | Усилительно коммутационное оборудование | Внешний осмотр |
|  |  | Проверка исправности аварийной сигнализации |
|  |  | Наружная чистка блоков |
|  |  | Проверка надёжности заземления |
|  |  | Проверка надёжности присоединения разъёмов. |
|  |  | Чистка системы принудительной вентиляции блоков и шкафов усилительно коммутационного оборудования |
|  |  | Проверка надежности подключений линий на вводных устройствах |
|  |  | Измерение и регулировка выходных напряжений блоков электропитания. |
|  |  | Проверка исправности предохранителей |
|  |  | Восстановление надписей на вводных устройствах |
|  |  | Измерение выходных параметров усилителей радиотрансляции |
|  |  | Проведение, при необходимости, технических регулировок |
| 3 | Микрофонные консоли | Внешний осмотр |
|  |  | Проверка надёжности присоединения разъёмов |
|  |  | Проверка и восстановление надписей включения зон радиотрансляции |
|  |  | Наружная чистка |
|  |  | Проверка качества передачи речевых сообщений |
| 4 | Громкоговорители | Внешний осмотр |
|  |  | Проведение звукового тест-контроля |
|  |  | Наружная чистка корпусов громкоговорителей |
|  |  | Проверка надежности подключения линий радиотрансляции |
| 5 | Линии радиотрансляции | Внешний осмотр |
|  |  | Проверка надёжности крепления подвесов линий радиотрансляции |
|  |  | Проверка качества монтажа соединительных коробок |
|  |  | Наружная чистка соединительных коробок |

- Проверка работоспособности, тестирование на правильность функционирования всей системы.

- Измерение электрических параметров оборудования на соответствие техническим    паспортам.

- Устранение неисправностей, выявленных в процессе технического обслуживания.

- Подключение новых точек громкого оповещения.

- Измерение электрической изоляции кабельных линий, общей протяжённостью 9 км.

- Разделение системы громкого оповещения по зонам.

- Поставка и замена кабеля от Здания ГЭС до жилого поселка правого берега, ОМТС, базы ХС, ТС, ГЦ, МЦ.

- Поставка и замена громкоговорителей в жилом поселке.

- Поставка и замена громкоговорителей на базе ОМТС.

- Поставка и замена громкоговорителей на базе транспортной службы.

- Поставка и замена громкоговорителей на базе хоз.отдела.

- Поставка, монтаж громкоговорителей на базе машинного цеха.

- Поставка, монтаж громкоговорителей на базе гидроцеха.

- Поставка, монтаж и настройка трансляционного усилителя ROXTON MA -120 в жилом поселке.

- Поставка, монтаж и настройка трансляционного усилителя ROXTON MA -120 с микрофонной консолью на базе ОМТС RM-01 ROXTON.

- Поставка, монтаж и настройка трансляционного усилителя ROXTON MA -120 на базе транспортной службы с микрофонной консолью RM-01 ROXTON.

- Поставка, монтаж и настройка трансляционного усилителя ROXTON MA -120 на базе хоз.отдела.

- Поставка, монтаж и настройка трансляционного усилителя ROXTON MA -120 на базе машинного цеха.

- Поставка, монтаж и настройка трансляционного усилителя ROXTON MA -120 на базе гидроцеха.

- Проверка и актуализация конструкторской документации.

Перечень оборудования системы громкого оповещения:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрофонная консоль | RM-916 REMOTE AMPLIFIER WITH ZONE SELECTOR | шт. | 1 |
| 2 | Блок вентиляторов | PF-9302 AUTO BLOWER | шт. | 1 |
| 3 | Блок монитора | PM-9208 MONITOR PANEL | шт. | 1 |
| 4 | Цифровой тюнер | PT-9107 SD STERTO TUNER | шт. | 1 |
| 5 | Блок тревожной сигнализации | EP-616 EMERGENCY PANEL | шт. | 1 |
| 6 | Блок аварийной сигнализации | ES-9116 EMERGENCY SWITCHER | шт. | 1 |
| 7 | Блок матрицы | PX-9116 MATRIX | шт. | 1 |
| 8 | Цифровой магнитофон | PV-632A MULTI VOICE FILE | шт. | 1 |
| 9 | Предварительный усилитель | PP-9214 PRE-AMPLIFIER | шт. | 1 |
| 10 | Блок селектора каналов | PS-9116I INDIRECT SPEAKER SELECTOR | шт. | 1 |
| 11 | Блок реле | RG-9116 RELAY GROUP | шт. | 1 |
| 12 | Блок усилителя мощности | PA-9348 PUBLIC ADDRESS POWER AMPLIFIER | шт. | 2 |
| 13 | Блок клемм | TB-9116 TERMINAL BOARD | шт. | 1 |
| 14 | Блок питания | PD-9359 POWER DISTRIBUTOR | шт. | 1 |
| 15 | Блок зарядного устройства | PB-9207A BATTERY CHARGER | шт. | 1 |
| 16 | Громкоговоритель настенный | Inter-M SWS-10A | шт. | 50 |
| 17 | Громкоговоритель рупорный | Inter-M HS-20 | шт. | 29 |
| 18 | Аккумуляторные батареи на 12 В | - | шт. | 2 |
| 19 | Распределительные коробки | - | шт. | 200 |

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Отсутствуют.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам -

- Требования по оформлению отчетности – Отсутствует.

- Требования к качеству услуг – Гарантийные сроки на оборудование – завода изготовителя, качества оказанных услуг не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных услуг.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – В течении 30 дней после окончания работ, Подрядчик обязан предоставить отчет в бумажном и электронном виде.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) - Не требуется.

- иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3. 	Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

4. Ведомость объема работ/услуг – Отсутствует.

5. График поставки оборудования и оказания услуг

Начало оказания услуг: 01.04.2021 г.

Окончание оказания услуг: 01.12.2021 г.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления АСУТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель направления АСУТП | _______________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |