Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

на строительство помещения для системы очистки питьевой воды

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол - во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта IY группы экскаватором вместимостью ковша 0,5 м3 в отвал | м3 | 150 |  |
| 2 | Устройство песчаного основания под трубы | м3 | 2 |  |
| 3 | Планировка площадей вручную, грунт III группы | м2 | 60 |  |
| 4 | Обратная засыпка грунта II группы вручную | м3 | 17 |  |
| 5 | Уплотнение грунта вручную под фундамент и отмоски гр. 4группы | м3 | 55,0 |  |
| 6 | Засыпка полиэтиленовых труб песком вручную | м3 | 3 |  |
| 7 | Устройство щебеночного основания под фундамент фр.5-20мм | м3 | 10 |  |
| 8 | Кладка стен из цементных блоков | м3 | 27 |  |
| 9 | Изготовление закладных деталей из листовой стали | т | 0,35 |  |
| 10 | Установка закладных деталей | т | 0,35 |  |
| 11 | Устройство бетонной подготовки М-100 | м3 | 1,5 |  |
| 12 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов М-200 | м3 | 5,8 | Арм. AIII Ø 14 мм – 323,69 кг; Арм. AI, Ø 6 мм – 39,73 кг. |
| 13 | Устройство отмоски здания по периметру бетоном М-100 (27,6м) | м3 | 1,70 |  |
| 14 | Устройство лесов | м2 | 77,52 |  |
| 15 | Устройство железобетонных колонн М-300 высотой до 4 м | м3 | 4,7 | Арм. AIII Ø 14 мм – 148,6 кг; Арм. AI, Ø 6 мм – 55кг. |
| 16 | Устройство железобетонных поясов и перемычек М-300 | м3 | 2,0 | Арм. AIII Ø 14 мм – 343,02 кг; Арм. AI, Ø 6 мм – 53,24 кг. |
| 17 | Улучшенная штукатурка внутренних стен и откосов раствором М-50 | м2 | 64,6 |  |
| 18 | Улучшенная штукатурка наружных стен и откосов раствором М-50 | м2 | 83,6 |  |
| 19 | Устройство подшивки потолка из армстронга | м2 | 28,0 |  |
| 20 | Шпатлевка внутренних стен толщиной 3 мм | м2 | 58,6 |  |
| 21 | Шпатлевка наружных стен и откосов толщиной 3мм | м2 | 83,6 |  |
| 22 | Грунтовка поверхностей внутренних стен откосов за один раз | м2 | 64,6 |  |
| 23 | Грунтовка поверхностей наружных стен и откосов за один раз | м2 | 83,6 |  |
| 24 | Водоэмульсионная окраска внутренних стен и откосов по подготовленной поверхности | м2 | 64,6 |  |
| 25 | Улучшенная штукатурка цоколя раствором М-50 | м2 | 11,0 |  |
| 26 | Грунтовка поверхностей цоколя за один раз | м2 | 11,0 |  |
| 27 | Отделка наружных стен и цоколя мелкозернистыми минеральными штукатурками | м2 | 82,0 |  |
| 28 | Уплотнение грунта вручную под полы | м2 | 28,0 |  |
| 29 | Устройство бетонных стяжек пола М-200 t=150мм (28м2) | м3 | 4,200 |  |
| 30 | Устройство цементных стяжек пола М-100 толщиной 6 см | м2 | 28,0 |  |
| 31 | Устройство покрытия пола из керамических плиток на цементном растворе | 2 | 28,0 |  |
| 32 | Устройство плинтусов из керамических плиток на цементном растворе h=10см | м | 22,0 |  |
| 33 | Установка алюминиевые оконные блоки наружные (тёплые) (1,2*1,2) | м2 | 6,0 |  |
| 34 | Установка алюминиевые дверей в готовые проемы с площадью дверного проема до 2,5 м2 (тёплые) | м2 | 2,52 |  |
| 35 | Монтаж подоконных досок шириной 30см | м | 5,20 |  |
| 36 | Монтаж жалюзи | м2 | 6,0 |  |
| 37 | Монтаж вентиляционного решетка 30х30см | шт | 1,0 |  |
| 38 | Утепления потолков минеральной ватой (жесткие t=10см) | м2 | 28,0 |  |
| 39 | Устройство каркаса кровли из профильных труб 80*80*4,5мм | тн | 0,797 |  |
| 40 | Устройство обрешетки кровли из профильных труб 40*20мм) | тн | 0,363 |  |
| 41 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам из металлических профилей | м2 | 54,0 |  |
| 42 | Устройство каркаса из профильных труб 30*20мм | тн | 0,340 |  |
| 43 | Обшивка фронтона (козырька парапет) профилированным крашеным листом по металлической обрешетке | м2 | 22,0 |  |
| 44 | Устройство желоб из оцинкованных листов т=0,5мм | м | 9,0 |  |
| 45 | Устройство водостока д=100мм из оцинкованных листов т=0,5мм | м | 6,0 |  |
| 46 | Установка металлического вентилятора Ø 250 мм | шт | 1,0 |  |
| 47 | Выключатель двухклавишный неутоленного типа открытой проводке | шт | 1,0 |  |
| 48 | Розетки неутоленного типа открытой проводке | шт | 4,0 |  |
| 49 | Светильник потолочный для армстронга 60х60 | шт | 4,0 |  |
| 50 | Установка рубильника ток до 250А | шт | 1,0 |  |
| 51 | Прокладка пластиковых кабельных каналов 25х30 | м | 40,0 |  |
| 52 | Протягивание кабеля в кабельных каналах ВВГ 3х2,5мм2 | м | 40,0 |  |
| 53 | Прокладка кабеля ВВГ 4х6 мм2 | м | 80,0 |  |
| 54 | Прокладка стальных труб Ø 57 х3,5 мм | м | 70,0 |  |
| 55 | Устройство круглых железобетонных водопроводных колодцев д=1000 мм | шт./м³ | 6/2,75 |  |
| 56 | Битумная гидроизоляция бетонных поверхностей водопроводных колодцев | м2 | 18 |  |
| 57 | Установка стальной задвижки д=200 мм | шт | 1,0 |  |
| 58 | Установка стальной задвижки д=50 мм | шт | 2,0 |  |
| 59 | Приварка стальных фланцев д=200 мм | шт | 2,0 |  |
| 60 | Установка полиэтиленовых переходников Д= 200х 50мм | шт | 4,0 |  |

| Начальник ГТЦ ________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- |