«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ (Инвестиционная программа 2020 года, код проекта 55.01.0130., Лот №20.000091 «Домофонная система, турникет полноростовой с учетом монтажных и пусконаладочных работ».

Наименование закупки: поставка домофонной системы и турникета полноростового.

Начальная (предельная) стоимость поставки – восемьдесят шесть тысяч триста семь сомони, 57 дирам (86 307, 57).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку домофоной системы и турникета полноростового

- Общие требования

- Количество – 1 комплект.

- Требования к упаковке и её маркировке - Упаковка и маркировка Товара должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты - До 50% оплата аванса, остальные средства в течении 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи товара.

- Требования к срокам поставки – Начало поставки 01.05.2020г, Окончание поставки 30.06.2020г.

- Требования к дополнительным услугам - Выполнить монтаж и пуско-наладочные работы.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации Товара должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на весь поставляемый Товар. При получении Товара и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Товара, Поставщик за свой счет заменяет некачественный Товар качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Товара.

- Дополнительная комплектация – Кабель SFTP 150 (длина 150 м), сетевой коммутатор 8 портов.

- Кабель оптоволоконный двухжильный, медиконвертр 1 пара, 2 ОДФ бокс. 4 шт. гильзы оптические, кабель ПИГТЕЙЛ 4шт.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику - Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, в бумажном виде.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования - Стоимость коммерческого предложения должна включать в себя монтаж и установку оборудования.

- Технические требования к продукции

  - Общие требования

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Домофонная система (с учетом монтажных и пусконаладочных работ) Вызывная панель. Тех. характеристики: Антивандальная вызывная панель, которая поддерживает связь с домофонами и мастер-станцией, и даже умеет звонить на IP телефоны. Вызывная панель имеет функции контроля доступа, самонастраивающуюся ИК-подсветку до 5 метров и степени защиты IK09, IP66. Камера вызывной панели имеет широкий угол обзора, WDR и разрешение 720р с передачей видео 25 к/с, а также функции подавления шума и эхо. Страна производитель – Китай. | шт | 2 |
| 2 | Монитор IP домофона Тех. характеристики: Цветной 7″ TFT сенсорный дисплей. Разрешение дисплея - 800х480. Встроенный всенаправленный микрофон, шумо и эхоподавление. Подключение до 8 датчиков тревоги. Поддержка аудио связи между IP домофонами. Автоответчик и режим «не беспокоить». Страна производитель – Китай. | шт | 1 |
| 3 | Замок электро-механический. Страна производитель - Китай. | шт | 1 |
| 4 | Дверной доводчик 150 кг. Страна производитель Китай. | шт | 2 |

| 1. | Турникет полноростовой (с учетом монтажных и пусконаладочных работ) Полноростовой однопроходной турникет ZKTeco FHT 2400 4-х лопастной, (90°), без считывателей Характеристики: Питание - AC 100 ~ 120V/220 ~ 240V, 50/60Hz Рабочая температура - 28 °C - 60 °C Влажность - 0%-95% Установка - Внутренняя / наружняя (под навесом). Скорость прохода RFID - Макс. 30 чел./мин. Отпечаток пальца - Макс. 25 чел./мин. Лицо - Макс. 15 чел./мин. Рисунок вен - Макс. 15 чел./мин. Ширина прохода, мм – 580. Занимаемая площадь, мм х мм - 1400 х 1320. Размер, мм (ДхШхГ) - 1400х1320х2220. Размер упаковки, мм (ДхШхГ) - 1975х 925х895 & 2100х1435х470. Светодиодный индикатор – есть. Материал корпуса - Нержавеющая сталь SUS304. Материал барьера - Нержавеющая сталь SUS304. Движение барьера – Вращение. Аварийный режим – Есть. Уровень безопасности – Высокий. Средняя наработка - 2 млн. проходов. Степень защиты - P54. Страна производитель - Китай. | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Контроллер ZK-Teco C3-200 Характеристики: База RFID карт - 30 000 Память событий проходов - 100 000 Интерфейсы - RS232/RS485, Ethernet Замок - 2 (36 В 5А) Считыватели - 4 Кнопка выхода - 2 Геркон - 2 Доп. Вход - 2 Доп. Выход - 2 (2А/30В) Питание - 9,6-14,4 В DC Размеры - 160*106мм Сертификаты - CE, FCC Страна производитель – Китай. | шт | 1 |
| 3 | Считыватель бесконтактных карт доступа HID Технические характеристики: Дистанция считывания до, мм - 140 Интерфейс управления - Wiegand/ Clock&Data Модельный ряд все считыватели Proximity Напряжение питания, В 5 - 16DC Потребление тока, А 0.75 Рабочая температура °C -35 +65 Рабочая частота, МГц 0.125 Масса, кг - 0.099 Габаритные размеры, мм - 152x43x25.4 Страна производитель - Китай. | шт | 2 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемый товар должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – Отсутствуют.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – Не требуется.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Домофонная система - Автономная система голосовой и видео связи для использования внутри здания или небольшого комплекса зданий, функционирующая независимо от телефонной сети общего пользования.

Турникет полноростовой - Устройство, предназначенное для ограничения прохода людей в случае, когда необходима проверка права входа и выхода для каждого проходящего.

- Требования по комплектации – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Требования по совместимости – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество.

- Применение аналогов – Допускается без потери качественных и функциональных характеристик.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Обязательно. Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Обязательно.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Приветствуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник СБ ГО и ЧС - Червяков Дмитрий Юрьевич тел: (900) 09-83-35, E-mail: d.chervyakov@sangtuda.com.

Начальник СБ ГО и ЧС 					 Д.Ю. Червяков