Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

по креплению основания правобережной подпорной стены концевых сооружений

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Прокладка стальных труб Ø50 мм | м | 90 |  |
|  | Разборка стальных труб Ø50 мм | м | 90 |  |
|  | Установка стальных вентилей Ø 50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж стальных вентилей Ø 50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Установка насоса Н=10-20 м, V= 40-53 м3/час | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж насоса Н=10-20 м, V= 40-53 м3/час | шт. | 1 |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 5,0 км | м3 | 14 123 |  |
|  | Разработка грунта VI группы (КГК) экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 2,0 км | м3 | 1 809 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 2,0 км, грунт IV группы | м3 | 14 123 |  |
|  | Перемещение грунта VI группы бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м | м3 | 1 809 |  |
|  | Перемещение грунта IV группы бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м | м3 | 14 123 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 2,0 км, грунт VI группы | м3 | 1 809 |  |
|  | Послойное уплотнение грунта вибрационными катками при толщине 0,8 м за три слоя | м3 | 1 146 |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 3,0 км (вывоз отсыпанного грунта) | м3 | 9 457 |  |
|  | Работа на отвале, грунт IV группы | м3 | 9 457 |  |
|  | Технологическая плита и форшахта |  |  |  |
|  | Ручная доработка в грунтах IV группы (ɣ=1,8 т/м³) | м3 | 160 |  |
|  | Устройство щебеночного основания под технологическую плиту | м3 | 31 |  |
|  | Устройство ж/б технологической плиты. Бетон М300 (В22,5) | м3 | 43,9 | Арматура: АI Ø10 мм – 0,45 тн. А500С Ø12 мм – 4,08 тн. Доска 30 х 100 х 6000 мм-0,8 м3 |
|  | Устройство бетонной форшахты М100 (В7,5) | м3 | 55,6 |  |
|  | Изготовление опалубки для устройства форшахты из стальных труб Ø1020 х 6 мм | тн. | 2,40 | Труба Ø1020 мм – 2,4 тн. Арматура АI Ø22 мм – 1,03 тн. Доска 20 х 100 х 6000 мм – 90 п.м. /37 м2 |
|  | Разборка ж/б технологической плиты с транспортировкой автосамосвалами на расстояние до 2-х км в отвал | м3 | 43,9 |  |
|  | Обратная засыпка полости форшахты галечниковым грунтом | м3 | 21,5 |  |
|  | Устройство стены из буросекущих свай |  |  |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов Ø 32 мм | тн | 81,98 |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов Ø 20 мм | тн | 2,29 |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов Ø 12 мм | тн | 0,68 |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов Ø 6 мм | тн | 0,78 |  |
|  | Устройство ж/б буронабивных свай Ø1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа «SANI SR250R» в грунтах VI группы | м3 | 306,75 | Бетон В25 (М-350) F-100 |
|  | Устройство бетонных буронабивных свай Ø 1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа «SANI BSR250R» в грунтах VI группы | м3 | 306,75 | Бетон В25 (М-350) F-100 |
|  | Разработка грунта VI группы экскаватором вместимостью ковша 2,5 м³ с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 1,0 км | м3 | 614 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 2,0 км, грунт VI группы | м3 | 614 |  |
|  | Работа в отвале грунт VI группы | м3 | 614 |  |
|  | Устройство ростверка |  |  |  |
|  | Разборка железобетона свай отбойными молотками с сохранением стальных конструкций с погрузкой и перевозкой на расстояние до 1 км а/м | м3 | 7,4 | 32 |
|  | Разборка монолитного бетона форшахты отбойными молотками с погрузкой и перевозкой на расстояние до 1 км а/м | м3 | 24,6 |  |
|  | Перфораторное бурение Ø 65 мм глубиной до 750 мм, грунт IX группы (бетон) | м | 9,75 |  |
|  | Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м из арматуры АIII Ø32 мм | тн. | 0,313 | . |
|  | Устройство ж/б ростверка бетон В25 F150 | м3 | 18 | Арматура: А500С Ø20 мм – 1,94 тн. А500С Ø32 мм – 0,14 тн. АI Ø10 мм – 0,077 тн. |
|  | Укрепительная цементация. |  |  |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах VI группы Ø93 мм | п.м. | 32 |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах II-IV группы (цемкамень) ∅93 мм | п.м. | 98 |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах II-IV группы (гравмасса) ∅93 мм | п.м. | 80 |  |
|  | Перемещение станка колонкового | шт. | 12 |  |
|  | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка до 4000 кг | п.м. | 130 | Раствор цементационный К-0,6- 385 м3 |
|  | Устройство уплотнения |  |  |  |
|  | Устройство уплотнения | п.м. /кг | 20,5 / 180,3 | Лист Б-ПН-НО 2х560 ГОСТ 19904-90/ 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75 – 180,3 кг; Техноэласт толщиной 4 мм в 2 слоя – 23,8 м2; Анкерный болт фирмы «Хилти» HST-R M10x90 – 80 шт. |
|  | Перевозка материалов на расстояние 150 км а/м г/п 15 тн. | тн | 8,925 |  |
|  | Автомобиль УАЗ | м-час | 1200 |  |
|  | Автомобиль КАМАЗ-5410 | м-час | 60 |  |
|  | Погрузчик фронтальный пневмоколесный 4 тн. | м-час | 650 |  |

| Начальник ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |