Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

Очистка камнезащитных сооружений и оборка склонов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборка склонов от свободно лежащих, неустойчивых камней | м2 | 3 450 |  |
|  | Очистка от кустарников и растительности камнеудерживающие сетки | м2 | 7 960 |  |
|  | Разборка камне удерживающих сеток из сетки «Рабица» 25х25мм | м2 | 3 288 |  |
|  | Расчистка старой камнеудерживающих сеток от камней | м2 | 3 288 |  |
|  | Сборка старых камнеудерживающих сеток с обвязкой вязальной проволокой д=2мм | м2 | 3 288 |  |
|  | Изготовление анкеров длиной 1,5 м из арматуры класса А III Ø 28 мм | шт. | 280 | Арматура А III Ø 28 мм – 2,03 тн. |
|  | Установка анкеров длиной 1,5 м из арматуры класса А III Ø 28 мм | шт. | 280 |  |
|  | Устройство камнеудерживающих сеток из сетки «Рабица» 25 х 25 х2,5мм с установки хомутов | м2 | 300 | Хомуты для стального каната - 220 шт. |
|  | Окучивание и погрузка камня погрузчиком на автосамосвал с перевозкой на расстояние 2 км | м3 | 150 |  |
|  | Разработка грунта IV категории экскаватором с погрузкой и перевозкой на расстояние 2 км | м3 | 150 |  |
|  | Разработка скального грунта VII категории отбойными молотками | м3 | 15 |  |
|  | Разработка грунта IV группы вручную | м3 | 18 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

И.о.начальника ГТЦ              _______________         А.Х. Ибодов