«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 17 »  октября  2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года, Лот № 23.000107 «Приобретение мультианализатора элегаза» (Инвестиционная программа, код проекта 55.01.0228).

Наименование закупки: Приобретение мультианализатора элегаза 3-038R-R303V для определения качества газа SF6 (далее – Мультифункциональное устройство).

Начальная (предельная) стоимость поставки – семьсот шесть тысяча триста четыре сомони 66 дирам (706 304,66).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на закуп

мультианализатора элегаза 3-038R-R303V для определения качества газа SF6

- Общие требования:

- Страна производитель – Германия.

- Производитель – «DILO».

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Мультифункционального устройства должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает его сохранность от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков на всех этапах транспортировки, а также во время операций погрузки, выгрузки и перемещения на месте. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010) – для резидентов Республики Таджикистан. CPT/CIP/DAP г. Душанбе, Республика Таджикистан (согласно Инкотермс 2010). Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе – для нерезидентов Республики Таджикистан.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Мультифункционального устройства на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Мультифункционального устройства на основании выставленного счета. Условия оплаты могут быть изменены/пересмотрены в процессе заключения договора.

- Требования к срокам поставки – с 02.01.2024. по 30.08.2024г.

- Требования к дополнительным услугам – Наличие заводского сертификата калибровки.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок производителя на Мультифункциональное устройство 12 месяцев со дня приобретения. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Мультифункционального устройства в соответствии с техническим описанием производителя Мультифункционального устройства. При получении товара и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Мультифункционального устройства, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Мультифункциональное устройство качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения товара.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Мультифункциональное устройство должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | DILO 3-038R-R303V2 |
| Внутреннее давление | pe 0,2 - 35 бар |
| Рабочая температура | -10 °C до +50 °C |
| Влажность окружающего пространства | до 90% относительной влажности, нет конденсации при работе |
| Рабочее напряжение | 85-264 В перем. тока 47-63 Гц (сменный батарейный блок) |
| Количество сохраняемых измеряемых величин | максимально 500 |
| Интерфейс | USB/LAN |
| Измеряемое время | < 10 мин. (автоматически рассчитывается) |
| Предельное значение % объема | 0,0 до 100,0 объем.-% |
| Предельное значение точки росы | регулируется от -60 ° C до +20 °C |
| Предельное значение SO2 | 0,0 до 500,0 ppmv |
| Индикация | концентрации влаги в точке росы °C или °F, отнесенная к атмосферному или входному давлению, обратимая в индикацию в ppmV, ppmM |
| Индикация входного давления | bar pa, bar pe, psi pa, psi pe, kPa pa, kPa pe, MPa pa, MPa pe (pa= абсолютная величина и pe= дифференциальное значение) |
| Комплектация: |  |
| Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции DILO 3-038R-R303V2 | 1 шт. |
| Транспортный чемодан | 1 шт. |
| Cоединительный шланг 6 метров с муфтами DILO DN8 и DN20 | 1 шт. |
| Разъем питания с кабелем 2 метра | 1 шт. |
| USB флеш-карта для считывания файлов с измеряемыми данными | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации (мультиязычная) на CD | 1 шт. |

| Технические характеристики сенсора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Об.% | Влажность | SO2 | Опция: HF | Опция: H2S | Опция: CO |
| Принцип измерения | Скорость звука | Электронное измерение влажности (емкостное) | Электро-химическая реакция | Электро-химическая реакция | Электро-химическая реакция | Электро-химическая реакция |
| Диапазон измерений | 0 - 100 об.-% | -60 до +20 °C | 0 - 20 ppmV 0 - 100 ppmV 0 - 500 ppmV | 0 - 10 ppmV | 0 - 10 ppmV | 0 - 500 ppmV |
| Точность измерения | ± 0,5 об.-% для газ. смесей SF6/N2 или SF6/воздух ± 2 об.-% для газовой смеси SF6/CF4 | ±2 °C (при > -40 °C) ±3 °C (при < -40 °C) | < ±2 % от диапазона измерения | < ±10 % от диапазона измерения | < ±2 % от диапазона измерения | < ±2 % от диапазона измерения |
| Давление измеряемого газа | атмосферное давление | измерение осуществляется при входном давлении | атмосферное давление | атмосферное давление | атмосферное давление | атмосферное давление |
| Скорость потока | 0,3 – 0,5 л/ч | 18 - 20 л/ч | 1 - 3 л/ч | 1 - 3 л/ч | 1 - 3 л/ч | 1 - 3 л/ч |
| Время реакции | < 2 мин | < 5 мин | < 20 с | < 5 мин | < 20 с | < 20 с |
| Рекомендуемый период калибровки | Каждые 2 года | Каждые 2 года | Каждые два года (срок службы) | 2 года (срок службы) | 2 года (срок службы) | 2 года (срок службы) |
| Долгосрочное смещение чувствитель-ности |  |  | < 2 % в месяц | < 5 % в месяц | < 2 % в месяц | < 2 % в месяц |
| Защита от перегрузки | автомати-ческая | автомати-ческая | автомати-ческая | автомати-ческая | автомати-ческая | автомати-ческая |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной –Поставляемое Мультифункциональное устройство должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – МЭК 62271-4, (ЕС) 517-2014.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Определение качества газа в высоковольтных распределительных устройствах.

- Требования по комплектации – В соответствии с пунктом 2.1.

- Требования по совместимости – В соответствии с пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Мультифункциональное устройство должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

5.	Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник электротехнического цеха - Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.: (900) 09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

Начальник ЭТЦ		_______________	Шералиев Ш.Ш.