«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«  23  »   декабря    2024 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, лот 25.000001 «Приобретение робота-тренажера» для отработки навыков оказания первой помощи (далее – Устройство).

Наименование закупки: Поставка Робота-тренажера для отработки навыков оказания первой помощи.

Начальная (предельная) стоимость поставки – 88 895,55 сомони (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто пять сомони, 55 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку робота-тренажера для сердечно-легочной реанимации

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – ООО «Гало».

- Количество – 1 комп.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка завода-изготовителя должна обеспечивать защиту Устройства от механических повреждений и атмосферных воздействий.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – Республика Таджикистан, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 на условиях поставки DDP Инкотермс 2010 – для резидентов Республики Таджикистан. Республика Таджикистан, г. Душанбе (Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе) на условиях поставки CIP/DAP Инкотермс 2010 – для нерезидентов Республики Таджикистан. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений, погрузочно-разгрузочные работы с использованием соответствующей подъемной техники для предотвращения возможных повреждений и соблюдением требований перемещения для данного типа груза. Транспортировка, погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Устройства на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Устройства на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.03.2025 по 31.05.2025

- Требования к дополнительным услугам – Не устанавливаются.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации должен соответствовать гарантийному сроку установленного

производителем, но не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на все поставляемое Устройство. При получении Устройства и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Устройства, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Устройство качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену/поставку дефектных/ отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Устройства. В случае возникновения нарушений в работе по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, Поставщик осуществляет бесплатное устранение недостатков посредством осуществления изготовителем гарантийного ремонта.

- Дополнительная комплектация – В соответствии с пунктом 2.1.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Документация по гарантийному обслуживанию, техническая документация, подробная спецификация и иная эксплуатационная документация на русском языке, а также иные документы, предусмотренные заводом-изготовителем.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Не устанавливаются.

- Иные требования – Закупаемое Устройство при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должно быть безопасно для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причиняло вред имуществу Заказчика.

- Технические требования к продукции

2.1. Общие требования:

Устройство должно включать следующие элементы:

| Перечень функций и свойств | Описание назначения функций и свойств |
| --- | --- |
| Длина робота и вес | Не более 120 см, не более 14 кг |
| Оболочка (кожа робота) | - Полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека (пластизоль). - Голова, шея и грудь представляют собой единое целое без соединительных швов и каких-либо инородных вставок. |
| Анатомические ориентиры, необходимые для оказания первой помощи | - Кивательные мышцы, ключицы и хрящи гортани – для определения пульса на сонной артерии на всем протяжении кивательных мышц до места их прикрепления к ключицам; - Реберные дуги и мечевидный отросток для определения места нанесения прекардиального удара и проведения непрямого массажа сердца; - Рельеф мышц бедра, паховые складки и половые органы для определения места прижатия бедренной артерии и наложения кровоостанавливающего жгута. |
| Напряжение комплекта источника питания (тип АА) | 4 элемента АА, 6 В |
| Режимы работ | - Состояние клинической смерти с включенной индикацией правильных действий; - Состояние клинической смерти с отключенной индикацией правильных действий для проведения экзаменов и соревнований; - Состояние комы; - Перелом костей голени; - Состояние клинической смерти и ранение бедренной артерии; - Ранение бедренной артерии. |
| Эффективность нажатий непрямого массажа сердца | Подтверждают пульсовая волна на сонной артерии и оранжевый светодиод на грудной клетке тренажера. |
| Эффективность прекордиального удара и комплекса реанимации | Подтверждают появление пульса на сонной артерии и реакции «сужения» зрачков. |
| Перелом мечевидного отростка | Обозначен красным светодиодом «сломанного мечевидного отростка» в области перелома и звуковым сигналом. |
| Эффективность вдоха искусственного дыхания | Подтверждают приподнятые грудной клетки и синий светодиод на грудной клетке. |
| Ошибочные действия в состоянии комы | Подтверждают исчезновение пульса на сонной артерии и расширение зрачков и звуковой сигнал, если в течение 30 секунд не сделать поворот робота на живот. |
| Ошибочные действия при ранении бедренной артерии | Подтверждают исчезновение пульса на сонной артерии и звуковой сигнал, если в течении 2-х минут кровотечение из бедренной артерии не остановлено. |
| Некорректное обращение с повреждений ногой (перелом костей голени) | Подтверждают красные светодиоды «боли» на нижней конечности и звуковой сигнал при некорректном нажатии или сгибании нижней конечности при наложении повязки или шины, перекладывании на носилки или при некорректной транспортировке на них. |
| Автоматический переход в режим без вентиляционной реанимации в условиях воздушно-капельных инфекций | Достаточно в режимах (1, 3, 5) прекратить вдохи ИВЛ, или не делать их изначально, то робот обязательно «оживет», при условии эффективного проведения непрямого массажа сердца. |
| «Реанимация в условиях воздушно-капельных инфекций» комплект из 7-ми ламинированных плакатов | Методическое обеспечение Использование робота-тренажера в обучении навыкам оказания первой помощи при несчастных случаях в быту и на производстве, на водах и дорогах, при катастрофах и терактах, а также безопасному проведению реанимации в условиях пандемии |
| Время непрерывной работы источника питания | не менее 24 ч |
| Время приведения робота в режим ожидания после включения тумблера «ВКЛ» | не более 2 сек. |
| Сила нанесения прекордиального удара | 8 Дж |
| Сила нажатия на грудную клетку | не менее 15 кгс |
| Глубина продавливания грудной клетки | 3 – 5 см |
| Угол запрокидывания головы для проведения вдоха | 15° |
| Объем вдыхаемого воздуха | не менее 300 мл |
| Время имитации оживленного состояния робота (сужение зрачков и пульсация сонной артерии) | 1 мин. |
| Комплектация завода-изготовителя (расширенная): |  |
| Робот-тренажер | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Элементы питания, тип АА | 4 шт. |
| Транспортная сумка | 1 шт. |
| Компьютерная тренажерная программа | 1 шт. |
| USB-кабель для подключения к компьютеру | 1 шт. |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Устройство должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное, не эксплуатируемое, прошедшее заводские испытания в соответствие с действующими нормами и правилами.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ТУ-9661-001-84803336-2020.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – Эксплуатация в допустимом температурном диапазоне от 0 до +400С, относительная влажность в помещении должна быть в пределах от 35 до 80% (образование конденсата и инея недопустимо). Место установки Устройства не должно подвергаться чрезмерным вибрациям.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для обучения навыкам оказания первой помощи с включенной индикацией правильных действий.

- Требования по комплектации – В комплекте к Устройству должны быть все необходимые для его нормальной эксплуатации комплектующие, согласно паспорту завода-изготовителя.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Устройство должно иметь все необходимые документы и сертификаты соответствия, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – При согласовании с заказчиком допускается применение аналогов, изготовленных по иным ГОСТам, ТУ, РД, но с параметрами не ниже указанных и в рамках одного ценового сегмента. Комплектация аналога в соответствии с заявленной производителем.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок –  Не менее 1 года;

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Проект договора – прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдается Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов: Инспектор по ОТ и ТБ – Одилов А.Т.,                                  тел: (+ 992) 900 09 22 50, E-mail – a.odilov@sangtuda.com

| Заместитель главного инженера |  | А.Е. Смирнов |
| --- | --- | --- |