Приложение № 1 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального  директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2022 г.

Ведомость объемов работ

на ремонтно-восстановительные работы бетонной площадки Концевых сооружений на отм. 517,0 м

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка ж/бетона вручную с погрузкой и перевозкой строительного мусора в отвал на расстояние 2 км | м3 | 50 |  |
|  | Уплотнение основания ручным виброкатком, толщиной грунта до 20 см | м2/ м3 | 250/50 |  |
|  | Разработка грунта 4 группы экскаватором вместимостью ковша 0,5 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 2 км, для насыпа площадки. | м3 | 50 |  |
|  | Разравнивание галечникового грунта вручную. | м3 | 50 |  |
|  | Уплотнение галечникового грунта ручным виброкатком, толщиной грунта 20 см | м3 | 50 |  |
|  | Устройство щебеночного основания толщиной 10 см | м3 | 25 |  |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации из бетона М-300 толщина слоя 20 см (250 м2 х 0,2 м = 50 м3) | м2 | 250 | Арматура класса АI Ø 8 мм – 2,0 тн. |
|  | Изготовление сборных ж/б плит, перекрытия размером (0,90*0,50), для кабельных лотков из бетона марки М-200, толщина бетона 7 см. | шт./м3 | 24/1 | Арматура класса АI Ø 8 мм - 0,1 тн. Сталь угловая 70х70х7 мм - 0,53 тн. (ГОСТ 8509-93) |
|  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | м/тн. | 24/0,655 | Сталь угловая 150х150х12 мм (ГОСТ 8509-93) |
|  | Погрузка и разгрузка сборных ж/б плит перекрытия с перевозкой на расстояние до 1,0 км. | шт. | 24 |  |
|  | Установка плит покрытия кабельных каналов | шт. | 24 |  |
|  | Установка швеллера №12 в бетоне для отвода воды | м/тн. | 15/0,16 | Швеллер №12 120х52х4,8 мм (ГОСТ 8240-97) |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

ВРИО начальника ГТЦ		        Г.К. Абдурахимов