Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

по укреплению основания правой нитки ниже зуба концевых сооружений СЭВ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Прокладка и разборка стальных труб Ø50 мм | м | 110 |  |
|  | Установка и демонтаж стальных вентилей Ø 50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Установка и демонтаж насоса Н=10-20 м, V= 40-53 м3/час | шт. | 1 |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 5,0 км | м3 | 17 163,7 |  |
|  | Разработка грунта VI группы (КГК) экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 2,0 км | м3 | 1 815,9 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 2,0 км, грунт IV группы | м3 | 17 163,7 |  |
|  | Разработка грунта V группы бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м | м3 | 1 815,9 |  |
|  | Разработка грунта IV группы бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м | м3 | 17 163,7 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 2,0 км, грунт VI группы | м3 | 1 815,9 |  |
|  | Послойное уплотнение грунта вибрационными катками при толщине 0,8 м в три слоя | м3 | 1 368,3 |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 3,0 км (вывоз отсыпанного грунта) | м3 | 11 500 |  |
|  | Технологическая плита и форшахта |  |  |  |
|  | Ручная доработка в грунтах IV группы (ɣ=1,8 т/м³) | м3 | 125,1 |  |
|  | Устройство щебеночного основания под технологическую плиту | м3 | 24,7 |  |
|  | Устройство ж/б технологической плиты. Бетон М300 (В22,5) | м3 | 37 | Арматура: АI Ø10 мм – 0,4 тн. А500С Ø12 мм – 3,30 тн Доска 30 х 100 х 6000 мм -23 п.м. |
|  | Изготовление опалубки для устройства форшахты из стальных труб Ø1020 х 6 мм | м / тн. | 10 / 2 | Трубы Ø1020 мм – 2,0 тн Доска 20 х 100 х 6000 мм – 86 п.м. / 53 м2 |
|  | Устройство бетонной форшахты М100 (В7,5) | м3 | 46 |  |
|  | Разработка ж/б технологической плиты с транспортировкой автосамосвалами на расстояние до 2-х км в отвал | м3 | 37 |  |
|  | Обратная засыпка полости форшахты галечниковым грунтом | м3 | 17,2 |  |
|  | Устройство стены из буросекущих свай |  |  |  |
|  | Изготовление и монтаж арматурного каркаса | тн. | 68,59 | Арматура: А500С Ø32 мм- 65,59 тн. А500С Ø20 мм – 1,83 тн. АI Ø12 мм – 0,54 тн. АI Ø6 мм – 0,63 тн. |
|  | Устройство ж/б буронабивных свай Ø 1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа «SANI SR250R» в грунтах VI группы | м3 | 246 |  |
|  | Устройство бетонных буронабивных свай Ø 1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа «SANI BSR250R» в грунтах VI группы | м3 | 246 |  |
|  | Погрузка грунта V, VI группы экскаватором с емкостью ковша 2,5 м³ с погрузкой на а/с г/п 15 тн. и транспортировкой в отвал на расстояние 1 км | м3 | 492 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 2,0 км, грунт V группы | м3 | 492 |  |
|  | Работа в отвале грунт V группы | м3 | 492 |  |
|  | Устройство ростверка |  |  |  |
|  | Разборка бетона фортшахты и ж/б свай с сохранением стальных конструкций | м3 | 19,9 |  |
|  | Погрузка разработанного бетона V II группы на а/с с транспортировкой на расстояние 3 км | м3/т | 19,9/47,76 |  |
|  | Перфораторное бурение глубиной до 7,5 м, грунт IX группы (бетон) | м | 8,25 |  |
|  | Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м из арматуры АIII Ø32 мм | м / тн. | 46 / 0,29 | Арматура: А500С Ø32 мм – 0,29 тн. |
|  | Устройство ж/б ростверка бетон В25 F150 | м3 | 13,9 | Арматура: А500С Ø20 мм – 1,61 тн. А500С Ø32 мм – 0,11 тн. АI Ø10 мм – 0,067 тн. |
|  | Укрепительная цементация. |  |  |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах VI группы Ø93 мм | п.м. | 65 |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах II-IV группы (гравмасса) ∅93 мм с промывкой бентонитовым раствором | п.м. | 35 |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах II-IV группы (цемкамень) ∅93 мм | п.м. | 80 |  |
|  | Крепление скважины при колонковом бурении трубами Ø76 мм с муфтовым соединением, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м закр. скважин | 10 |  |
|  | Перемещение станка на 2 метра, 9 раз | шт. | 10 |  |
|  | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка до 4000 кг | п.м. | 100 |  |
|  | Устройство уплотнения |  |  |  |
|  | Лист Б-ПН-НО 2х560 ГОСТ 19904-90/ 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75 | п.м. / кг | 18 / 153 |  |
|  | Техноэласт толщиной 4 мм в 2 слоя | м2 | 9,8 | Площадь 1 слоя |
|  | Анкерный болт фирмы «Хилти» HST-R M10x90 | шт. | 70 |  |
|  | Дежурство слесарей и электриков | смена | 340 |  |
|  | Перевозка стройматериалов на расстояние 150 км а/м г/п 15 тн. | тн. | 7,587 |  |
|  | Автомобиль УАЗ | м-час | 550 |  |
|  | Автомобиль КАМАЗ-5410 | м-час | 80 |  |
|  | Погрузчик фронтальный пневмоколесный 4 тн. | м-час | 280 |  |

| Начальник ГТЦ | _____________________ | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |