Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

на устройство подпорной стены для защиты резервуаров воды

системы водоснабжения правого берега

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Склон над резервуарами |  |  |  |
|  | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе с земляным полотном шириной 7,5 м, грунт IV группы | км | 0,3 |  |
|  | Оборка склонов | м2 | 960 |  |
|  | Разработка грунта II группы экскаватором с погрузкой на а/с и перевозка до 4 км для устройства насыпы. | м3 | 1 450 |  |
|  | Обратная засыпка пазуха резервуаров грунтом II группы. | м3 | 1 450 |  |
|  | Разрыхление скальных грунтов гидромолотом, грунт VII группы | м3 | 1 350 |  |
|  | Разработка скального грунта VII группы отбойными молотками | м3 | 648 |  |
|  | Разработка грунта экскаватором в отвал грунт VI группы | м3 | 2150 |  |
|  | Разработка грунта VI группы экскаватором с погрузкой на а/с и перевозкой на расстоянии 3 км | м3 | 2150 |  |
|  | Работа на отвал грунта VI группы | м3 | 2150 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 3,0 км длины, грунт VI группы | м3 | 2150 |  |
|  | Разработка грунта II группы экскаватором емкостью с погрузкой на а/с и перевозкой на расстоянии 3,0 км | м3 | 1 450 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 3,0 км длины, грунт II группы | м3 | 1 450 |  |
|  | Работа на отвале, грунт II группы | м3 | 1 450 |  |
|  | Подпорная стена вдоль резервуаров |  |  |  |
|  | Разработка грунта IY группы экскаватором с погрузкой на а/с и перевозка на расстояние 3,0 км | м3 | 1 219 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 3,0 км длины, грунт IV группы | м3 | 1 219 |  |
|  | Работа на отвале, грунт IV группы | м3 | 1 219 |  |
|  | Разработка скального грунта VII группы отбойными молотками | м3 | 310 |  |
|  | Разработка грунта VI группы экскаватором с погрузкой на а/с и перевозка на расстоянии 3,0 км | м3 | 310 |  |
|  | Ручная доработка грунта IV категории | м3 | 47 |  |
|  | Устройство основания из щебня | м3 | 30 |  |
|  | Устройство ж/б подпорной стены высотой до 6 м бетоном марки М350 | м3 | 411,7 | Армакаркасы –арматура класса А-III : Ø 12 мм – 0,475 тн. Ø 16 мм – 10,41 тн. Ø 25 мм – 20,09 тн. труба дренажная длиной 0,9 м Ø 50х4 мм (30 шт.) – 27 м. |
|  | Изготовление поддерживающих конструкций спиральной колючей проволоки из стали угловой равнополочной 50*50*4 мм | тн. | 0,412 |  |
|  | Сверление стали угловой t-4 мм, d-8 мм | шт | 360 |  |
|  | Установка поддерживающих конструкций спиральной колючей проволоки из стали угловой равнополочной 50*50*4 мм | тн. | 0,412 |  |
|  | Подвеска стальной оцинкованной проволоки Ø 4 мм на стали угловой | п.м | 400 |  |
|  | Подвеска спиральной колючей проволоки АСКЛ ЕГОЗА Ø 450 мм с обвязкой вязальной проволоки Ø 2 мм | п.м | 90 | Проволока стальная, оцинкованная Ø 2 мм – 6 кг. |
|  | Окраска металлических поверхностей антикоррозийной краской в два слоя | м2 | 30 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

Начальник ГТЦ	          ______________                  Г.К. Абдурахимов