Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

на заполнительная цементация левого туннеля СЭВ

| № | Наименование работ | Единица изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обслуживающие процессы |  |  |  |
| 1 | Прокладка и разборка рукава высокого давления д=32 мм в подземных условиях с соединением БРС | м | 700 |  |
| 2 | Прокладка и разборка р рукава высокого давления д=32 мм с соединением БРС | м | 150 |  |
| 5 | Установка и разборка кранов д=50мм | шт | 9 |  |
| 7 | Установка и разборка пробковых кранов д=100мм | шт | 26 |  |
| 8 | Монтаж и демонтаж кабели до 35кВ, с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля до 1кг | м | 95 |  |
| 9 | Монтаж и демонтаж кабели до 35кВ, с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля до 1кг в подземных условиях | м | 505 |  |
| 10 | Установка и демонтаж автомат на ток 50А, (220В) | шт | 30 |  |
| 11 | Установка и демонтаж коробки ответвительные | шт | 30 |  |
| 12 | Установка и демонтаж розетка полугерметическая | шт | 30 |  |
| 13 | Установка и демонтаж трансформатор понижающий | шт | 30 |  |
| 14 | Установка и демонтаж прожекторов | шт | 25 |  |
| 15 | Установка и демонтаж водяного насоса | шт | 1 |  |
| 16 | Монтаж и демонтаж емкости цемента | т | 5,4 |  |
| 17 | Монтаж и демонтаж емкости бентонита | т | 3,75 |  |
| 18 | Дежурство слесарей и электриков на подземном участке к-1,55 | смен | 500 |  |
| 19 | Насос местного водоотлива производительностью 100м3/час | смен | 400 |  |
|  | Бурение с подмостей |  |  |  |
| 20 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10м д=43 мм в грунтах 10 группы (ж/бетон) | м | 1103,6 |  |
| 21 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10м д=43 мм в грунтах 7 группы (бетон) | м | 1014,7 |  |
| 22 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10м д=43 мм в грунтах 6 группы (скала) к-1,55; к-1,25 | м | 1155,0 |  |
| 23 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10м д=43 мм в грунтах 4 группы (глина) | м | 54,4 |  |
| 24 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10м д=43 мм в грунтах 4 группы (цемкамень) | м | 1928,4 |  |
|  | Бурение с отм. пола туннеля |  |  |  |
| 25 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10м д=43 мм в грунтах 10 группы (ж/бетон) | м | 93,2 |  |
| 26 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10м д=43 мм в грунтах 6 группы (скала) | м | 69,0 |  |
| 27 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10м д=43 мм в грунтах 4 группы (глина) | м | 6,2 |  |
| 28 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10м д=43 мм в грунтах 4 группы (цемкамень) | м | 77,9 |  |
| 29 | Перемещение станка ударно-вращательного по полу туннеля | Перемещ. | 114 |  |
| 30 | Перемещение станка ударно-вращательного на подмостях | Перемещ. | 1669 |  |
| 31 | Нагнетание цементно-бентонитового раствора с одной перекачкой (состав на 1 м3 раствора Ц:Б:В =799кг;91кг:708л (на портландцементе ЦЕМ I 32,5 Б) | м2 | 6875 |  |
| 32 | Нагнетание цементно-бентонитового раствора с одной перекачкой (состав на 1 м3 раствора Ц:Б:В =799кг;91кг:708л (на портландцементе ЦЕМ I СС) | м2 | 4425 |  |
| 33 | Цементация чистоцементным раствором при поглощении цемента до 30 кг/м с одной перекачкой (на портландцементе ЦЕМ I 32,5 Б) | м | 660 |  |
| 34 | Цементация чистоцементным раствором при поглощении цемента до 30 кг/м с одной перекачкой (на портландцементе ЦЕМ I СС) | м | 189 |  |
| 35 | Цементация 1-х зон контрольных скважин раствором В/Ц=2 состава на 1 м3 Ц : В = 430кг : 860 л при поглощении цемента до 60 кг/м с одной перекачкой (на портландцементе ЦЕМ I 32,5 Б) | м | 12,4 |  |
| 36 | Цементация 1-х зон контрольных скважин раствором В/Ц=2 состава на 1 м3 Ц : В = 430кг : 860 л при поглощении цемента до 60 кг/м с одной перекачкой (на портландцементе ЦЕМ I СС) | м | 8,0 |  |
| 37 | Ликвидация скважин d-43 мм цементным раствором состава В/Ц = 0,4 с жидким стеклом (портландцемент ЦЕМ I 32,5 Б) | м | 1124,0 |  |
| 38 | Ликвидация скважин d-43 мм цементным раствором состава В/Ц = 0,4 с жидким стеклом (портландцемент ЦЕМ I СС) | м | 888,0 |  |
| 39 | Продувка сжатым воздухом поверхности бетона | м2 | 2500 |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1 | Портландцемент ЦЕМ I 32,5 Б 31108-2003, 30515-2013 | т | 1391 |  |
| 2 | Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ I СС ГОСТ 22266-2013 | т | 177,9 |  |
| 3 | Бентонитовый глинопорошок марки ПБМВ АО "Хакасский бентонит" ТУ 2164-005-01424676-2014 | т | 25,8 |  |
| 4 | Стекло натриевое жидкое плотностью 1,38 г/см3 ГОСТ 13078-81 | кг | 578 |  |

Начальник  ГТЦ	                               Абдурахимов Г.К.